验证output — 廷显上传内容说明

上传时间: 2026-07-17

本文件夹为琪明 GitHub 仓库中验证output目录的新增内容

一、POC 点阵优化（任务二 存亡实验）

文件: poc_layout_optimization.py + poc_layout_results.csv（1,371条）

对12个代表风场，保持矩形网格构型，扫描横风向间距Sx(2-8D)和顺风向间距Sy(3-12D)，用FLORIS v4.6 Gauss核算2024年风数据的AEP。两步走：粗扫(1D步长) -> 精扫(0.5D步长) -> 11年验证(仅最优参数上)。

核心结果: 12场AEP提升均值+12.2%、中位+6.2%，远超朝向优化的约1%。证明排布几何/密度是比朝向更强的可控发电杠杆。

CSV列: farm_id, year, n_turb, stage(coarse/fine/validate), sx_D, sy_D, AEP_kWh, AEP_noWake_kWh, CF, WakeLoss, precompute_time_s

二、跨场尾流仿真（任务四）

文件: task4_cross_farm_wake.py + task4_cross_farm_wake.csv（6条）

选两对邻近风场（东亚F35+F72距离10.7km，欧洲F31+F113距离16.0km），分别单独跑FLORIS Gauss，再合并坐标到同一FLORIS域跑，比较AEP差异。

核心结果: 东亚对跨场尾流损失0.47%(10.7km退距)，欧洲对约0%(16.0km退距)。FLORIS在大于10km距离上保守估计跨场尾流接近零。

CSV列: pair, scenario, n_turb, AEP_kWh, CF, WakeLoss, precompute_s

三、扩建情景多机型仿真（任务五(b)）

文件: task5_expansion_scenarios.py + task5_expansion_results.csv（108条）

对琪明提供的扩建排布（12场x3目标年2030/2035/2040），交叉3种机型（IEA 10MW/15MW/22MW），用FLORIS v4.6 Gauss核算2024年风数据下的AEP/CF/WakeLoss。

核心结果: 108次仿真完成。CF范围10MW:0.26-0.62, 15MW:0.26-0.62, 22MW:0.26-0.61。机型越大尾流锥越宽，WakeLoss略增。F153扩建仅有4台（边界重建受限），其余11场正常。

CSV列: farm_id, paradigm, target_year, turbine_type, n_turb, AEP_kWh, AEP_noWake_kWh, CF, WakeLoss, precompute_time_s

四、环境与依赖

Python 3.13 + FLORIS v4.6.6 + NumPy + netCDF4。依赖offshore-task2的floris_config.py和task2_floris.py。所有仿真引用offshore-task0统一数据底座。机型YAML位于offshore-task2/data/。ERA5逐时风数据(2014-2024，约22GB)用于FLORIS仿真但未纳入上传。

五、责任人

Hu Tingxian (廷显), July 2026