论文 §2.2 风速对尾流损失的影响 — 文字稿

数据来源: wind_speed_key_numbers.csv (琪明)、s2c_jensen_check.csv (廷显)、wakeloss_sweep.csv (廷显)

§2.2 真实风速对尾流损失的调制与驼峰机制

为将尾流损失的变化归因于风速（而非密度或排布），我们进行了三组分析。第一组跨场相关分析（A1）表明，全场平均尾流损失与年均轮毂高度风速之间的Pearson相关系数仅为 r=-0.04（p>0.1），改用高风速小时数（high_hours）作为代理后仍极弱（r=-0.08）。这说明跨风场的尾流损失差异不能由风电位的风资源水平解释——多风场的尾流损失不一定低，低风场的尾流损失不一定高。

第二组场内逐场去均值分析（A2）在固定风场布局的条件下来探讨风速年际变化对尾流损失的影响。对108个风场（≥5年数据），将每场的尾流损失与轮毂高度风速均减去其跨年均值后作相关，得到 r=-0.20。方向符合预期（风速偏高的年份尾流损失略低），但效应量有限——风速的单一年际波动平均仅能解释尾流损失年际方差的约4%。

第三组偏相关分析（A3）为最关键的归因测试：在不加控制时，尾流损失与历史风功率密度（WPD）呈弱负相关（r≈-0.25），但一旦在多元回归中固定了风机间距（spacing_D），偏相关系数降至 r=-0.03——效应完全消失。这意味着原始相关并非风速本身驱动尾流差异，而是密度混淆所致：密集风场同时具有高尾流损失和高CF，而CF与风速呈正相关，制造了"高风位→高尾流"的伪象。

受控风速扫描实验（S1c）进一步提供了机制层面的直接证据。在标准8×8的5D方阵和真实密排风场两种布局上，将风速从3 m/s单调增至25 m/s，尾流损失呈明显的驼峰形：在ramp-up段（5-11 m/s）维持在50-60%的高位，过额定风速（约12 m/s）后迅速下降至15 m/s以上完全归零。这一形态源于推力系数（Ct）的风速依赖性——低风速段Ct高达0.8-0.9，尾流充分发展；额定以上Ct急剧下降，下游风机也进入额定功率封顶状态，尾流不再产生增减功率的作用。

Jensen模型在10个代表场上的抽查确认，Gauss与Jensen的尾流效率曲线在全部风速档上相关系数均≥0.997（全量160个风速bin的合并 r=0.98），驼峰结论对尾流模型选择稳健。

综合A1-A3及驼峰机制曲线可得：风速在时间维度上对尾流有真实但有限的调制力（同一风场内约 r=-0.20），其物理根源是推力系数的风速依赖性所产生的驼峰响应；但在空间维度上，跨风场的尾流损失差异几乎完全由排布密度/几何驱动，风速本身不具结构性。这一结论是全文"几何主导、风速外生"命题的尾流侧支撑（发电侧由 §2.3 呈现）。