Supplementary Information

补充信息

《密集排布与轴向风气候共同放大海上风电的朝向敏感性》

Dense layouts and axial wind climates jointly amplify the orientation sensitivity of offshore wind farms

作者：〔作者姓名，与主稿一致〕

单位：〔单位名称，与主稿一致〕

通讯作者：〔姓名，邮箱，与主稿一致〕

本文件为上述主稿的补充信息，提供主稿未尽的样本与方法细节、指标定义，以及支撑正文 2.1–2.4 全部结论的补充表格与图件。文件内所有数值均由冻结计算管线生成（2014–2024 年逐时 ERA5 气象 × FLORIS v4.6 统一尾流回测），与主稿数字严格一致；逐场派生数据与计算脚本将在论文接收时随数据可用性声明一并公开。

目录（Contents）

正文与补充信息阅读导引（无编号）

S1  补充方法

S1.0  符号与记号

S1.5  参数与口径汇总

S1.6  完整算例（逐量演算链）

S2  朝向敏感性长尾与越线风场（支撑正文 2.1）

S3  高朝向响应的机制证据（支撑正文 2.2）

S4  建设范式与全圆最优（支撑正文 2.3）

S5  方向性走廊与项目级平行反事实（支撑正文 2.4）

S6  敏感性分析可视化

S6.0  敏感性分析总览（一行一条）

S7  统计口径与诚实边界

S7.1  假设账本与影响判定

S8  数据、代码与可复现性

补充参考文献（Supplementary References）

表 S0–S18  补充表格（另有表 S1a、S1b、S6a、S7a、S8a）

图 S1  六套标准化建设范式的排布示意图（英文版）

图 S2  基础数据总览（三区分布、样本组成、风况统计）

图 S3  敏感性分析可视化（记录长度、机型、气候反事实、风速窗口）

公式 (S1)–(S4)  指标定义

正文与补充信息对照（阅读导引）

下表提供从主稿章节到补充信息内容的快速索引：每一行给出"想查什么 → 主稿哪一节 → 补充信息的哪一节 → 关键表/图"。表与图编号（表 S0–S18、表 S1a–S8a、图 S1–S3、公式 S1–S4）在补充信息内独立编号，正文中的引用形式为"补充信息表 S1"。

| 阅读需求 | 主稿章节 | 补充信息 | 主要内容 | 表 / 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 越线项目与判定 | 2.1 | S2 | 逐场越线项目、主判据（≥5 年）与放宽判据（≥3 年，v6 权威口径） | 表 S1 |
| 高朝向响应的机制 | 2.2 | S3 | 尾流端元、相关/偏相关、受控气候反事实、分层判别、谐波重构、R1/R2 判别、联合模型 | 表 S2–S5、S13–S16 |
| 建设范式定义与全圆最优 | 2.3 | S4 | 六套标准化范式、全圆最优扫描、机型与年代敏感性、方差分解、排布类型分布 | 表 S6–S9、S17、图 S1 |
| 方向性走廊与项目级反事实 | 2.4 | S5 | 走廊筛查、整组留出、分走廊区域结果、模板替换下的朝向价值 | 表 S10–S12、S18 |
| 四个核心指标的严格定义 | 5.2–5.5 | S1.3 | G、SD(MS)、A、R2 的公式与口径区分 | 公式 (S1)–(S4) |
| 参数与口径一览 | 5.1 | S1.5 | 全部计算设定（机型、尾流模型、判据、阈值）与出处 | 表 S1a |
| 一个字段的完整演算链 | 2.1 所引数字 | S1.6 | F66 示例：从风况与机位逐量演算到越线判定 | 表 S1b |
| 敏感性证据 | 2.1–2.4 结论稳健性 | S6 | 记录长度、机型、气候反事实、角度分辨率的逐一检验 | 表 S6a、图 S3 |
| 假设、口径与诚实边界 | 讨论与局限 | S7 | 假设账本（若不成立的影响判定）与边界声明 | 表 S7a |
| 数据与可复现性 | 数据可用性 | S8 | 冻结输入/派生文件、SHA-256 指纹与发布计划 | 表 S8a |

注：主稿 5.1–5.11 节为方法节；上表"主稿章节"列仅标注已确认的对应关系。补充信息内部的图、表、式与参考文献（[S1]–[S6]）均独立编号。

S1  补充方法

S1.0  符号与记号（表 S0）

全文统一使用下列记号；符号下标 i 表示场址（i = 1, …, 171），y 表示年份，θ 表示朝向角。公式编号 (S1)–(S4) 与主稿 5.2–5.5 节一致。

表 S0｜符号与记号

| 符号 | 含义 | 定义 / 出处 |
| --- | --- | --- |
| θ | 阵列朝向：相对建成朝向（0°）的刚性旋转角 | 公式 (S1) |
| Eᵢ,ᵧ(θ) | 场 i 第 y 年、朝向 θ 下的模型化年发电量 | 公式 (S1) |
| Gᵢ,ᵧ、Gᵢ | 场级逐年/多年平均朝向增益（相对 0° 基线） | 公式 (S1) |
| θ*ᵢ | 历史气候最优朝向（1981–2010 联合分布，10° 扫描，评价期前冻结） | 公式 (S1) |
| MSᵢ,ᵧ | 四面情景年发电量偏差经二因素 Shapley 分解分配的风速贡献 | 公式 (S2) |
| σ_S,ᵢ | 风速贡献的年际标准差，SD(MS) | 公式 (S2) |
| E_clim(θ) | 历史气候（1981–2010）加权的年发电量随 θ 的变化 | 公式 (S3) |
| Aᵢ | 场址条件化方向响应幅度：E_clim(θ) 最大相对旋转平均值的差 | 公式 (S3) |
| R1、R2 | 一阶集中度与二阶轴向集中度（分别按方向频率与能量两种口径） | 公式 (S4) |
| S | 有效最近邻间距（单位：风轮直径 D，基准 4D 为密排阈值） | 表 S3、表 S5 |
| D | 风轮直径（基准机型 198 m） | S1.1 |
| η | 场级效率：全场并网功率 / 可用功率（端元诊断，固定风速） | 表 S2 |
| ΔE | 项目情景相对建成 0° 基线的年发电增量（GWh） | S5.2 |
| p(θ, u) | 方向—风速联合概率（场级，ERA5 100 m） | S1.2 |
| μ、k | 场级多年平均风速（m s⁻¹）与 Weibull 形状参数 | 图 S2（矩法拟合） |

注：σ_S,ᵢ 是判据中与 Gᵢ 对比的基准量；Aᵢ 与 Gᵢ 严格区分（认识性：A 为气候加权的场址潜力，G 为独立天气中的样本外增益，见 S1.3 口径注）。

S1.1  研究样本与数据来源

研究以全球真实建成海上风场的公开机位坐标为几何输入，覆盖 15,106 台机组（主稿参考文献[14]）。逐时风速与风向取 100 m 高度 ERA5 再分析数据（主稿参考文献[15]），并考虑再分析风电模拟的区域偏差边界（主稿参考文献[16]）。主评价时段为 2014–2024 年，1981–2010 年历史气候用于事前选角与反事实分解。所有风场采用统一 10 MW 参考机型（IEA Wind Task 37，D = 198 m）及一致的功率、推力曲线与电气损耗设置，以隔离排布与风况差异。按逐年累计投运机组构建风场—年样本后，得到 171 个风场和 1,203 个风场—年。

样本基础数据总览见图 S2：171 个风场分布于东亚（88 场）、欧洲（78 场）与美国东海岸（5 场）；全球样本以中国近海项目为主体，装机容量、机组数、场区面积呈长尾分布，水深中位数 14.5 m。场级多年平均风速（2014–2024，ERA5 100 m）为 5.75–11.20 m s⁻¹，Weibull 形状参数 k 为 2.01–3.28——低风速近海场址风况更稳定（k 更高）。

图 S2｜(a) 171 场三区分布（红星为 6 个越线场 G > SD(MS)）；(b–e) 装机容量、机组数、水深、场区面积分布（柱上注记 n 与中位数）；(f) 场级 Weibull 形状参数 k 与 2014–2024 年平均风速，按区域着色。k 由场级风速边际直方图矩法拟合。

S1.2  统一模拟框架

尾流计算采用 FLORIS v4.6 中的高斯解析尾流框架（主稿参考文献[17]）；方向—风速分箱预计算后，在逐时气象序列中查表积分。旋转测试、机位打乱对照和数值精度检查用于核对刚性旋转与能量积分的一致性。本文的“旋转”始终指整片阵列绕质心的刚性旋转，不改变机组、两两距离和内部几何；它既不是单机偏航，也不是运行期尾流偏转控制。

S1.3  指标定义与口径（公式 S1–S4）

以下四个指标与主稿 5.2–5.5 节的定义逐字一致，是全部分析的统一定义基础。

公式 (S1)：朝向增益 G——建成朝向相对历史气候最优朝向的模型化发电增量

Gi,y = [ Ei,y(θi) − Ei,y(0) ] / Ei,y(0) × 100%

其中 θᵢ 为由 1981–2010 年历史风向频率在 0°–170° 范围内按 10° 步长扫描选定的气候加权最优角，G 在独立的 2014–2024 年逐时天气中回测；场级 Gᵢ 为所有可用年份的算术平均。选角与评价时期分离，模拟“建设前用历史气候选角、在未来天气中兑现收益”的决策过程；θᵢ 在评价期前冻结，个别年份 G 可以为负，这反映天气抽样而非重新优化失败。

公式 (S2)：风速年际贡献的标准差 SD(MS)——各场自然风速波动尺度

σS,i = [ (1/(Yi−1)) Σy (MSi,y − MS̄i)² ]1/2

MSᵢ,ᵧ 为“实际/历史风速 × 实际/历史风向”四情景下年发电量偏差经二因素 Shapley 分解分配的风速贡献。使用标准差而非相对固定历史基线的均方根，因为后者包含与年份无关的持续偏移，不是纯粹的年际变化。

公式 (S3)：场址条件化方向响应幅度 A——同一排布对朝向的敏感程度

Ai = [ maxθ Eclim(θ) − ⟨Eclim(θ)⟩θ ] / ⟨Eclim(θ)⟩θ × 100%

使用 1981–2010 年逐日风速—风向联合分布，在 0°–170° 范围内按 10° 步长扫描刚性旋转响应，取所有扫描相位中的最大气候加权年发电量相对旋转平均值的差。A 与 G 不同：前者是历史气候与统一机型下终期排布的方向响应幅度（场址朝向潜力），后者是历史期选定角度在独立天气中的样本外增益。

公式 (S4)：圆周谐波幅度 Rₙ——风向玫瑰的轴向集中度

Rn = | Σθ w(θ) einθ |

其中 w(θ) 为 5° 扇区的方向权重，分别取频率权重与能量权重两种口径；R1 即常用的风向集中度，R2 为二阶轴向集中度。由于同型机组在风向反转约 180° 时近似交换上下游位置，场级方向尾流函数近似满足 L(θ) = L(θ + 180°)，其响应主要由二阶及四阶谐波承载，因此 R2 在物理上是与阵列响应同阶的匹配量，而 R1 会使相反的季风分量相互抵消。

口径注：全文严格区分三类量——G 为建成朝向到最优朝向的模型化增益，A 为终期排布在给定长期风况与功率曲线加权下的方向响应幅度，ΔE 为项目情景下的额外年发电量。固定风速方向端元、长期边际分布诊断和逐时联合气候回测之间不作同口径数值比较。

S1.4  统计检验与软件

除特别说明外，所有相关采用双侧 Spearman 秩相关；阈值判别使用受试者工作特征曲线下面积（AUC）。记录长度主分析要求至少 5 年，3 年阈值仅作敏感性检验。空间模型的随机过程固定种子，地图全部采用海洋掩膜。计算环境为 Python 3 与 FLORIS v4.6（含 gauss/crespo_hernandez/sosfs 湍流模型同口径对照）。

S1.5  参数与口径汇总（表 S1a）

表 S1a 集中给出全部计算设定与判定口径，以及每一项的出处或在何处被检验。正文与补充信息中的任何数值输出都可用本表回溯到其参数设定。

表 S1a｜参数与口径汇总（含出处与检验位置）

| 参数 / 口径 | 设定值 | 出处与检验 |
| --- | --- | --- |
| 旋转定义 | 整片阵列绕场址质心的刚性旋转；不改动机位、两两距离与内部几何 | S1.2；旋转一致性校验、机位打乱对照 |
| 参考机型 | IEA 10 MW（D = 198 m），统一功率/推力曲线与电气损耗设置 | S1.1–S1.2；表 S8（NREL 5 MW / IEA 15 MW / 年代匹配） |
| 尾流模型 | FLORIS v4.6 高斯解析尾流；gauss / crespo_hernandez / sosfs 同口径对照 | S1.2、S1.4；对照未改变任何结论 |
| 气象数据 | ERA5 100 m 逐时风速—风向（区域偏差边界见主稿[16]） | S1.1；图 S2 |
| 选角期 / 评价期 | 1981–2010 历史气候选角（10° 扫描，0°–170°）；2014–2024 独立逐时回测 | 公式 (S1)；S1.3、S1.6 算例（样本外）；一致性断言见表 S1b 注 |
| 样本 | 171 场、1,203 风场—年、15,106 台；按逐年累计投运构建 | S1.1；图 S2 |
| 主判据 / 放宽判据 | ≥5 个完整年份（108 场）/ ≥3 年（146 场） | S1.4；表 S1、图 S3a |
| 越线判据 | 多年平均 G > SD(MS)（比值逐场报告于表 S1 注） | 表 S1；S1.6 算例 |
| 高响应阈值 | A > 5.2%（27/171）；阈值边缘场独立复核 | 表 S5 |
| 方向扇区 | 5° 分箱（谱分析）；10° 扫描（选角与 A）；5°→1° 分辨率检验 | 公式 (S3)–(S4)；表 S10 注（¦ΔA¦ p50 = 0.005 pp） |
| 湍流强度 | 逐场口径统一计算（与机型组合） | S1.2 |
| 地图 / 随机性 | 全部面板海洋掩膜；空间模型随机过程固定种子 | S1.4；表 S10 注（C3 负对照 max¦A¦ = 0 pp） |

注：表中"判定口径"列与主稿 5.4–5.5 节逐字一致；若正文某处用到超出本表的设定，会在该处显式说明。

S1.6  完整算例：F66（杭州湾口，东海）

为便于复核与复算，本节把一组典型越线项目（F66，主稿表 1 与表 S1 均已列入）的完整演算链逐量展开：从输入特征与风况，到方向响应曲线、再定向增益、风速波动尺度，直至越线判定。全部数字取自冻结派生数据（表 S8a 列出的文件），不使用任何未在文件中的中间量。

第一步，输入特征。F66 位于东海杭州湾口（质心 121.48°E、30.46°N，中国近海），公开机位数据共 74 台机组，统一以 IEA 10 MW 表征即 740 MW，场区面积 39.9 km²，平均水深 6.7 m，平均装机密度 1.85 台 km⁻²。按 PCA 主轴分解，机位以 3 个簇团组成（第一主轴占比 0.83、长宽比 2.21、排布主轴方位 169°），中位最近距离 2.0D、有效最近邻间距 S = 2.0D。建成期约 2020 年，按其投运后年份计 5 个完整风场—年（2020–2024）。

第二步，风况（ERA5 100 m）。2014–2024 年场级多年平均风速 7.79 m s⁻¹、Weibull 形状 k = 2.65（风速边际矩法拟合，图 S2 同口径）；方向分布集中于偏北—偏东扇区（0°–50° 五度扇区合计约 55%），能量加权二阶轴向集中度 R2_e = 0.317（全样本中位0.338）。该场属于"密排"层（S < 4D）而轴向度略低于中位——它因此落在表 S5 的"密排 × 低轴向"组（该组高响应占比 8.9%），表明小间距的几何门槛是高响应的必要条件，轴向集中度不是充分条件。

第三步，方向响应曲线与幅度。以 1981–2010 年历史气候联合分布加权，在 5° 网格上计算 E_clim(θ)（表 S1b 中"E_clim(θ)（相对最大值）"一行给出代表性朝向的相对值）：最大值出现在 θ = 100°，即 θ* = 100°（与表 S1b 中的 10° 扫描一致）；建成朝向 0° 处比最大值低 6.57%，而35° 处为全场最低（−13.57%）——曲线非单调，仅按"低尾流方向"直觉选角不能得到全局最优。该曲线的幅度即方向响应幅度 A = 5.56%（A_full = 5.57%），超过 5.2% 的高响应阈值，F66 属 27 个高响应场之一。

第四步，样本外增益与判定。将 θ* = 100° 冻结后，在 2014–2024 独立逐时天气中回测（判据按投运期 2020–2024 五个风场—年）：逐年增益为 4.63%、4.70%、10.86%、9.09%、9.53%，多年平均 G = 7.76%。同二因素 Shapley 分解测得该场风速贡献的年际标准差 SD(MS) = 3.72%，于是 G / SD(MS) = 2.09 > 1，且样本年数 n = 5 满足至少 5 年的主判据（表 S1：计入 4/108 = 3.7% 的越线项目）。以相同管线但把样本扩展为统一 2014–2024 假想全程（终期排布回测 11 年）复核，G = 7.04%、比值 1.80，越线判定不变——两种口径都越线，本文判定统一使用投运期口径。

第五步，机制交叉引用。F66 在 9 m s⁻¹ 固定风速端元下（表 S2），θ = 0° 方向场级效率仅 η = 14.6%（全场最小轮毂风速 3.42 m s⁻¹），θ = 35° 方向 η = 91.8%（8.27 m s⁻¹）——同一排布在两个方向上的效率差约 77 个百分点，是方向幅度 A 的微观机制；该端元为固定风速单点诊断，与气候加权的 E_clim(θ)、A 不作同口径比较（S1.3 口径注）。

全部中间量汇总于表 S1b。

表 S1b｜F66 算例：从输入到越线判定的逐量链

| 步骤 | 量 | 数值 | 口径 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本 | 2020–2024（5 个完整年份） | 按逐年累计投运（≈2020 年建成） |
| 2 | 风速 μ / Weibull k | 7.79 m s⁻¹ / 2.65 | 2014–2024 场级边际（图 S2 口径） |
| 2 | 主方向扇区 | 0°–50° 合计 ≈55% | 5° 分箱，频率口径 |
| 2 | 轴向集中度 R2_e | 0.317（中位 0.338） | 能量加权，公式 (S4) |
| 3 | E_clim(θ)（相对最大值） | 0° −6.57%；35° −13.57%；70° −3.33%；100° 0%；135° −2.07%；170° −5.22% | 1981–2010 气候加权；5° 网格 |
| 3 | 方向响应幅度 A | 5.56%（A_full 5.57%） | 公式 (S3)；> 5.2% 阈值 |
| 3 | 历史最优朝向 θ* | 100° | 10° 扫描（与 5° 网格最大值一致） |
| 4 | 逐年增益 Gᵢ,ᵧ | 4.63 / 4.70 / 10.86 / 9.09 / 9.53% | θ* 冻结后的样本外回测 |
| 4 | 多年平均 G | 7.76% | 投运期 5 年算术平均 |
| 4 | SD(MS) σ_S | 3.72% | 二因素 Shapley 分解（v6 权威口径，表 S1 同源） |
| 4 | 比值 G / σ_S | 2.09 > 1 | 主判据越过 1:1 线（n = 5 ≥ 5） |
| 5 | 端元（9 m s⁻¹） | θ=0°: η 14.6%；θ=35°: η 91.8% | 表 S2；固定风速诊断，不与 A 同口径 |

注：统一假想全程复核（同管线、E_y 口径 11 年）G = 7.04%、比值 1.80，结论不变；本文统一采用投运期口径。能量加权风向端元 R1_e = 0.275（该场频率口径 R1_f = 0.297），一阶集中度不特出，与表 S3 中 R1 区分力接近零的结论一致。

S2  朝向敏感性长尾与越线风场（支撑正文 2.1）

全样本 1,203 个风场—年中 64.3% 的增益为正，但 171 个风场的多年平均增益中位数仅为 0.34%、均值为 0.95%——全球均值主要由少数高响应场址抬高。表 S1 列出满足 G > SD(MS) 的逐场越线项目。主判据要求至少 5 个完整年份（108 个风场中 4 个越线，3.7%）；至少 3 年样本作为记录长度敏感性检验（146 个风场中 5 个越线）。表 S1 为 v6 权威口径：二因素 Shapley 分解经 P10全部 FLORIS 逐时自算与 P01/P00 逐时精确功率两项修复后重算（学长清单 P0-1裁决与重算回执一致）；该修复只改变 SD(MS)，G 不变。该比较只表明这些项目的可控朝向收益超过其自身风速年际波动，并不意味着朝向在全球范围内比平均风速更重要。

表 S1｜逐场越线项目（G > SD(MS)）

| 场址编号 | 海域 / 走廊 | 主稿证据（逐年模型化增益 G） |
| --- | --- | --- |
| F57 | 越南季风海岸 | 11 年中机组数由 48 台增至 80 台，逐年 G 保持在 16%–22%；比值 3.19 |
| F66 | 杭州湾口（东海） | 尾流端元分解见表 S2；比值 2.09 |
| F91 | 珠江口（南海） | 同走廊高增益项目；比值 1.14 |
| F155 | 塔兰托湾（地中海） | 仅在 ≥3 年样本中越线；比值 2.22 |
| F157 | 丹麦海峡 | 机组数基本不变，逐年 G 约 5.0%–9.6%；比值 1.53 |

注：五场比值（G / SD(MS)）范围 1.14–3.19（v6 权威口径，主稿正文 2.1 待同步）。主判据（≥5 年，108 场）下 4 场越线（3.7%）：F57、F66、F91、F157；F155 仅在放宽到 ≥3 年（146 场）样本中越线。v5→v6 差异仅来自 P10/P01/P00 修复对 SD(MS) 的改变；美国东海岸 F160（n = 9）比值由 1.03 降至 0.96，不再越线（重算回执 P0-1）。逐场比值与逐年序列存于冻结派生数据，将随数据可用性声明一并公开。同一走廊中的项目仍可因建成相位和风速年际波动不同而不越线，走廊背景不能替代逐场比较。

S3  高朝向响应的机制证据（支撑正文 2.2）

S3.1  F66 尾流端元（表 S2）

表 S2｜F66 终期真实机位在 9 m s⁻¹ 下的尾流端元

| 方向 | 场级效率 η | 全场最小轮毂风速 |
| --- | --- | --- |
| θ = 0°（高尾流方向） | 14.6% | 3.42 m s⁻¹ |
| θ = 35°（低尾流方向） | 91.8% | 8.27 m s⁻¹ |

注：两个端元之间机组数量与两两距离保持不变。跨全部特征完整风场，第 90 百分位速度亏损的方向差与 A 的 Spearman 相关为 0.790（p = 5.8×10⁻³⁷）；建成朝向下的平均尾流损失与 A 几乎不相关（ρ = −0.03，p = 0.70；真实排布、建成朝向、多年平均口径，n = 171，重算回执 P1-4）。总尾流损失与尾流对方向变化的敏感程度因此是不同的量。

S3.2  全样本相关与偏相关（表 S3）

表 S3｜171 场全样本 Spearman 相关（A 两口径：真实排布 A_real 与六范式均值 A_para）

| 变量 | A_real（ρ, p） | A_para 六范式均值（ρ, p） |
| --- | --- | --- |
| 有效最近邻间距 S（D） | −0.749（4.8×10⁻³²） | −0.314（2.8×10⁻⁵） |
| 一阶集中度 R1_f（频率） | +0.057（0.46） | +0.045（0.56） |
| 二阶轴向集中度 R2_f（频率） | +0.610（8.8×10⁻¹⁹） | +0.665（3.6×10⁻²³） |
| 一阶集中度 R1_e（能量） | −0.051（0.51） | −0.018（0.82） |
| 二阶轴向集中度 R2_e（能量） | +0.584（5.1×10⁻¹⁷） | +0.665（3.1×10⁻²³） |
| 平均风速 ws | −0.572（3.0×10⁻¹⁶） | −0.630（2.8×10⁻²⁰） |
| 排布分散度 disp_f | −0.057（0.46） | −0.045（0.56） |

秩偏相关（控制第三方）：ρ(A, R2_e | S) = +0.585（4.7×10⁻¹⁷）；ρ(A, S | R2_e) = −0.732（6.5×10⁻³⁰）；ρ(A, R1_e | S) = −0.064（0.40）；ρ(A, S | ws) = −0.707（3.1×10⁻²⁷）。对数 A 联合回归（OLS R²，仅作叙事性比较）：仅 S 0.561；仅 R2_e 0.341；S + R2_e 0.693；S + R2_e + ws 0.775。R1/R2 的权重数组口径（小时数加权 W，2014–2024 逐时）与判别检验见表 S13；联合模型交叉验证见表 S16。

S3.3  受控气候反事实 C0–C3（表 S4）

表 S4｜受控气候反事实下的 A（171 个场址 × 六种标准化排布平均）

| 情景 | 风况设定 | A | 相对 C0 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 观测风速—风向联合分布 | 1.09% | — |
| C1 | 风速与风向解耦（保留各自边际） | 0.75% | −0.34 pp（−30.9%） |
| C2 | 在 C1 基础上统一风速边际 | 0.72% | −0.37 pp |
| C3 | 仅把风向改为均匀分布 | 0 | −1.09 pp |

注：C1 中非均匀风向仍被保留，但风速—风向耦合被去除；C3 使风向均匀化后 A 严格为 0，即非均匀风向是产生模型化朝向响应的必要条件。风速—风向耦合贡献约三成，统一风速边际带来的附加变化较小。该比较衡量的是受控反事实中的敏感性，不是运行观测中的独立因果效应。

S3.4  分层判别（表 S5）

表 S5｜高响应分层判别（A_real > 5.2% 为高响应；密排 = S < 4D；高轴向 = R2_e > 中位）

| 分层 | n | 高响应场数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部 | 171 | 27 | 15.8% |
| 密排（S < 4D） | 123 | 27 | 22.0% |
| 密排 × 高轴向 | 67 | 22 | 32.8% |
| 密排 × 低轴向 | 56 | 5 | 8.9% |
| 疏排（S ≥ 4D） | 48 | 0 | 0.0% |
| 疏排 × 高轴向 | 18 | 0 | 0.0% |
| 疏排 × 低轴向 | 30 | 0 | 0.0% |

注：小间距是几何门槛（必要条件）——27 个高响应风场 100% 在密排内、48 个疏排风场无一越线；轴向风气候在门槛内塑造幅度——密排 × 高轴向 32.8% vs 密排 × 低轴向 8.9%（3.7 倍判别）。窄风玫瑰（一阶集中度 R1）不是高响应的可靠解释：区分力接近零、信号跨风数据不稳定；可靠的气候侧变量是二阶轴向集中度 R2。

S3.5  二阶谐波相位重构（主稿 5.6）

阵列刚性旋转的主方向响应近似具有 180° 周期。将响应幅度 A 与历史最优相位组合的二阶谐波重构，与 2024 年逐时模拟增益比较：Spearman 相关 0.773、Pearson 相关 0.776，平均绝对误差 0.96 个百分点、平均偏差 +0.66 个百分点；A 单独的相关仅为 0.449，相位差单独为 0.474。约 13% 的风场在 2024 年出现负增益——响应幅度决定潜力，建成相位及跨期风况共同决定能否兑现。27 个高响应风场中，建成—最优相位差与 100G/A 的 Spearman 相关为 0.861（主稿图 2d）。该分析是二阶结构重构而非独立训练—测试预测，重构只用于检验幅度与相位能否共同恢复主要排序。

表 S15｜二阶谐波重构：171 场逐场明细（响应幅度 A、最优相位、建成—最优相位差、重构增益与 2024 年样本外模拟增益）

| farm_id | A (%) | φ* (°) | Δφ (°) | G_recon 2024 (pp) | G_sim 2024 (pp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F167 | 1.62 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F168 | 1.94 | 130° | 50° | +2.29 | +2.50 |
| F169 | 0.35 | 30° | 30° | +0.17 | +0.48 |
| F170 | 2.94 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F165 | 1.35 | 75° | 75° | +2.56 | +1.83 |
| F166 | 0.90 | 85° | 85° | +1.80 | +0.64 |
| F160 | 1.24 | 55° | 55° | +1.68 | +3.17 |
| F161 | 0.57 | 50° | 50° | +0.67 | +1.06 |
| F162 | 0.86 | 35° | 35° | +0.56 | +0.86 |
| F163 | 0.57 | 55° | 55° | +0.77 | +1.02 |
| F164 | 0.16 | 60° | 60° | +0.23 | -0.01 |
| F156 | 0.19 | 75° | 75° | +0.36 | +0.21 |
| F157 | 4.27 | 90° | 90° | +8.92 | +7.72 |
| F158 | 2.00 | 50° | 50° | +2.36 | +1.12 |
| F159 | 15.98 | 20° | 20° | +3.33 | +4.48 |
| F155 | 7.88 | 100° | 80° | +16.51 | +12.16 |
| F138 | 0.13 | 90° | 90° | +0.27 | +0.24 |
| F151 | 1.50 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F152 | 3.11 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F153 | 6.39 | 10° | 10° | +0.36 | +0.36 |
| F154 | 6.77 | 10° | 10° | +0.38 | +0.31 |
| F148 | 0.58 | 60° | 60° | +0.87 | +0.59 |
| F149 | 9.05 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F150 | 0.92 | 120° | 60° | +1.38 | +1.23 |
| F146 | 0.17 | 90° | 90° | +0.34 | +0.13 |
| F147 | 1.38 | 165° | 15° | +0.18 | +0.12 |
| F145 | 4.83 | 50° | 50° | +5.72 | +0.59 |
| F143 | 16.57 | 20° | 20° | +3.44 | +0.35 |
| F144 | 3.76 | 5° | 5° | +0.06 | +0.09 |
| F141 | 19.83 | 150° | 30° | +9.02 | +3.23 |
| F142 | 1.10 | 160° | 20° | +0.26 | +0.34 |
| F139 | 1.88 | 175° | 5° | +0.03 | +0.72 |
| F140 | 1.89 | 5° | 5° | +0.03 | +0.24 |
| F136 | 2.08 | 5° | 5° | +0.03 | +0.01 |
| F137 | 2.65 | 40° | 40° | +2.18 | +2.09 |
| F129 | 0.04 | 15° | 15° | +0.01 | -0.04 |
| F135 | 3.51 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F132 | 1.07 | 165° | 15° | +0.14 | -0.02 |
| F133 | 15.65 | 15° | 15° | +1.85 | +1.67 |
| F134 | 2.06 | 105° | 75° | +3.92 | +4.98 |
| F131 | 1.03 | 130° | 50° | +1.22 | -0.17 |
| F130 | 21.35 | 20° | 20° | +4.29 | +1.47 |
| F126 | 18.06 | 140° | 40° | +14.47 | +5.63 |
| F127 | 0.83 | 115° | 65° | +1.37 | +1.14 |
| F128 | 2.87 | 170° | 10° | +0.17 | +0.86 |
| F125 | 2.13 | 140° | 40° | +1.75 | +0.87 |
| F124 | 6.66 | 145° | 35° | +4.29 | +0.41 |
| F121 | 1.26 | 80° | 80° | +2.48 | +3.07 |
| F122 | 2.35 | 55° | 55° | +3.18 | +3.42 |
| F123 | 1.23 | 130° | 50° | +1.44 | +2.55 |
| F117 | 0.13 | 10° | 10° | +0.01 | -0.09 |
| F118 | 1.79 | 175° | 5° | +0.03 | -0.04 |
| F119 | 3.45 | 40° | 40° | +2.83 | +3.06 |
| F120 | 3.24 | 10° | 10° | +0.19 | +1.27 |
| F114 | 0.75 | 50° | 50° | +0.88 | +1.48 |
| F115 | 12.87 | 165° | 15° | +1.55 | +1.61 |
| F116 | 0.40 | 25° | 25° | +0.14 | +1.33 |
| F111 | 8.27 | 150° | 30° | +3.97 | +1.33 |
| F112 | 25.02 | 15° | 15° | +2.75 | +0.75 |
| F113 | 0.97 | 15° | 15° | +0.13 | +0.24 |
| F106 | 2.47 | 170° | 10° | +0.15 | -0.09 |
| F108 | 2.79 | 175° | 5° | +0.04 | -0.08 |
| F109 | 1.45 | 20° | 20° | +0.33 | +0.67 |
| F110 | 2.95 | 45° | 45° | +2.95 | +2.10 |
| F93 | 0.28 | 35° | 35° | +0.18 | +0.38 |
| F104 | 0.86 | 55° | 55° | +1.16 | +0.74 |
| F107 | 18.89 | 25° | 25° | +6.02 | +3.30 |
| F105 | 4.58 | 135° | 45° | +4.58 | +3.08 |
| F103 | 5.70 | 130° | 50° | +6.75 | +3.51 |
| F102 | 1.68 | 125° | 55° | +2.26 | +1.25 |
| F101 | 6.60 | 10° | 10° | +0.37 | +0.26 |
| F98 | 0.36 | 135° | 45° | +0.36 | +0.18 |
| F99 | 1.26 | 90° | 90° | +2.55 | +0.46 |
| F100 | 3.04 | 55° | 55° | +4.13 | +1.93 |
| F97 | 3.32 | 35° | 35° | +2.16 | +2.75 |
| F94 | 3.32 | 30° | 30° | +1.63 | +1.18 |
| F95 | 0.53 | 175° | 5° | +0.01 | +0.31 |
| F96 | 1.36 | 55° | 55° | +1.83 | +1.72 |
| F92 | 4.36 | 140° | 40° | +3.57 | +3.27 |
| F88 | 2.14 | 30° | 30° | +1.06 | +1.43 |
| F89 | 0.85 | 115° | 65° | +1.40 | +1.24 |
| F90 | 4.81 | 135° | 45° | +4.81 | +1.08 |
| F91 | 6.80 | 135° | 45° | +6.80 | +3.88 |
| F85 | 3.26 | 130° | 50° | +3.84 | +3.42 |
| F86 | 21.36 | 25° | 25° | +6.71 | +2.30 |
| F87 | 0.37 | 90° | 90° | +0.74 | +0.46 |
| F84 | 0.63 | 105° | 75° | +1.18 | +1.57 |
| F82 | 2.06 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F83 | 1.03 | 75° | 75° | +1.94 | +0.69 |
| F81 | 3.70 | 20° | 20° | +0.84 | +0.76 |
| F77 | 3.78 | 145° | 35° | +2.46 | +2.18 |
| F78 | 2.31 | 150° | 30° | +1.14 | +0.75 |
| F79 | 1.87 | 120° | 60° | +2.84 | +1.01 |
| F80 | 0.11 | 65° | 65° | +0.19 | +0.03 |
| F76 | 2.60 | 160° | 20° | +0.60 | +0.60 |
| F74 | 9.00 | 155° | 25° | +3.04 | +0.23 |
| F75 | 0.37 | 45° | 45° | +0.37 | +0.31 |
| F73 | 0.46 | 5° | 5° | +0.01 | +0.20 |
| F72 | 2.32 | 5° | 5° | +0.03 | -0.03 |
| F71 | 1.45 | 60° | 60° | +2.18 | +1.69 |
| F70 | 1.36 | 25° | 25° | +0.48 | +0.92 |
| F69 | 0.54 | 70° | 70° | +0.96 | +0.70 |
| F68 | 0.60 | 170° | 10° | +0.04 | +0.57 |
| F67 | 0.81 | 40° | 40° | +0.67 | +1.30 |
| F66 | 5.56 | 100° | 80° | +11.38 | +9.91 |
| F63 | 0.57 | 30° | 30° | +0.28 | +0.61 |
| F64 | 11.63 | 175° | 5° | +0.16 | +0.50 |
| F65 | 0.50 | 150° | 30° | +0.25 | -0.13 |
| F62 | 0.99 | 10° | 10° | +0.06 | +0.87 |
| F57 | 15.79 | 40° | 40° | +12.70 | +16.34 |
| F59 | 0.74 | 95° | 85° | +1.48 | -0.15 |
| F60 | 0.59 | 175° | 5° | +0.01 | -0.06 |
| F61 | 0.51 | 150° | 30° | +0.25 | -0.07 |
| F58 | 0.36 | 105° | 75° | +0.67 | +0.55 |
| F56 | 3.11 | 105° | 75° | +5.96 | +0.84 |
| F55 | 0.56 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F54 | 0.28 | 45° | 45° | +0.28 | +0.39 |
| F52 | 5.48 | 175° | 5° | +0.08 | +0.05 |
| F53 | 0.35 | 145° | 35° | +0.23 | +0.24 |
| F51 | 0.35 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F50 | 2.04 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F49 | 1.77 | 140° | 40° | +1.46 | +0.54 |
| F41 | 3.60 | 85° | 85° | +7.40 | +0.37 |
| F48 | 1.00 | 30° | 30° | +0.50 | +0.42 |
| F47 | 3.13 | 70° | 70° | +5.67 | +1.04 |
| F46 | 2.78 | 100° | 80° | +5.54 | +0.88 |
| F45 | 4.05 | 175° | 5° | +0.06 | +0.04 |
| F44 | 1.85 | 175° | 5° | +0.03 | -0.07 |
| F33 | 1.79 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F42 | 4.27 | 125° | 55° | +5.81 | +0.18 |
| F43 | 0.81 | 175° | 5° | +0.01 | +0.02 |
| F37 | 1.15 | 75° | 75° | +2.17 | +0.75 |
| F39 | 2.19 | 130° | 50° | +2.58 | +0.72 |
| F40 | 0.30 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F38 | 1.98 | 25° | 25° | +0.70 | +0.49 |
| F36 | 0.70 | 75° | 75° | +1.32 | +1.29 |
| F35 | 2.39 | 165° | 15° | +0.31 | +1.11 |
| F34 | 2.72 | 140° | 40° | +2.24 | +1.60 |
| F32 | 5.64 | 10° | 10° | +0.32 | +0.45 |
| F30 | 0.80 | 55° | 55° | +1.08 | +0.49 |
| F31 | 0.12 | 115° | 65° | +0.20 | +0.35 |
| F29 | 0.42 | 170° | 10° | +0.03 | -0.01 |
| F28 | 2.91 | 30° | 30° | +1.43 | +2.64 |
| F27 | 0.26 | 10° | 10° | +0.02 | -0.00 |
| F26 | 0.18 | 70° | 70° | +0.32 | +0.07 |
| F25 | 0.36 | 30° | 30° | +0.18 | +0.63 |
| F23 | 0.16 | 160° | 20° | +0.04 | -0.08 |
| F24 | 0.49 | 20° | 20° | +0.11 | +0.05 |
| F22 | 0.97 | 130° | 50° | +1.15 | +1.35 |
| F21 | 5.73 | 115° | 65° | +9.78 | +1.00 |
| F20 | 0.29 | 175° | 5° | +0.00 | -0.12 |
| F19 | 2.12 | 15° | 15° | +0.28 | +0.73 |
| F18 | 0.14 | 80° | 80° | +0.27 | +0.28 |
| F17 | 0.83 | 130° | 50° | +0.98 | +0.13 |
| F16 | 0.14 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F14 | 1.59 | 150° | 30° | +0.79 | +0.38 |
| F15 | 0.14 | 85° | 85° | +0.28 | +0.16 |
| F13 | 0.35 | 115° | 65° | +0.58 | -0.11 |
| F12 | 5.64 | 60° | 60° | +8.71 | +2.64 |
| F10 | 0.14 | 70° | 70° | +0.25 | +0.23 |
| F11 | 0.58 | 5° | 5° | +0.01 | +0.17 |
| F9 | 0.63 | 140° | 40° | +0.52 | +1.40 |
| F8 | 1.87 | 20° | 20° | +0.43 | +0.40 |
| F7 | 0.21 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F6 | 2.76 | 165° | 15° | +0.36 | -0.18 |
| F5 | 0.13 | 145° | 35° | +0.08 | +0.11 |
| F4 | 3.96 | 35° | 35° | +2.57 | +1.93 |
| F3 | 2.97 | 175° | 5° | +0.04 | -0.11 |
| F2 | 0.36 | 10° | 10° | +0.02 | -0.09 |
| F1 | 1.72 | 0° | 0° | +0.00 | +0.00 |
| F0 | 1.75 | 175° | 5° | +0.03 | -0.03 |

注：G_recon = 100·2a·sin²(Δφ)/(1 + a·cos(2Δφ))，a = A/100，Δφ 为建成—最优相位差折叠到 [0°, 90°]。四统计量（n = 171）：Spearman 0.773、Pearson 0.776、平均绝对误差 0.96 个百分点、平均偏差 +0.66 个百分点（与主稿 5.6 一致）。数据文件：output-new/wp6_harmonic_reconstruction.csv（表 S8a）。

S3.6  轴向集中度的权重口径与判别检验（表 S13）

主稿方法 5.5 的 R1、R2 由 171 个风场 × 18 个风速档 × 72 个风向扇区、2014–2024 逐时聚合的联合气候样本直算。学长重算清单要求把风频权重数组落盘（此前仓库内只有 72 场的旧口径 WCI）。权重数组现为 W[farm, ws, wd]（小时数加权，逐场 Σ = 1），存于 output-new/wp3_climate_weights.npz；R1/R2 两套权重（频率 w_f 与 V³ 能量 w_e）的 171 场全量结果存于 output-new/wp3_farm_concentration.csv（表 S8a）。表 S13 汇总判别检验：R2 在控制间距后仍与 A 正相关，R1 对高/低响应组无区分力。

表 S13｜R1/R2 判别检验（171 场；A = wp7a 真实排布口径；高响应 = A > 5.2%）

| 检验 | R1_freq | R1_energy | R2_freq | R2_energy | 间距 S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ(·, A) 全样本（p） | +0.057（0.46） | −0.051（0.50） | +0.610（8.8×10⁻¹⁹） | +0.583（5.5×10⁻¹⁷） | −0.749（4.8×10⁻³²） |
| ρ(A, · ¦ S) 控制间距（p） | — | −0.064（0.40） | +0.589（3.0×10⁻¹⁷） | +0.548（9.8×10⁻¹⁵） | — |
| 高响应中位 vs 其余 | 0.263 vs 0.268 | 0.395 vs 0.444 | — | 0.794 vs 0.303 | 1.944 vs 3.482 |
| Mann–Whitney p（区分力） | 0.72 | 0.67 | — | 1.4×10⁻⁸ | 4.7×10⁻¹³ |

注：R1 两口径的 Mann–Whitney p 均 > 0.5——"窄风玫瑰"不能区分高/低响应组；R2（轴向集中度）与间距 S 均可区分（p < 10⁻⁷）。分层判别（密排 × 高轴向 32.8% vs 密排 × 低轴向 8.9%）见表 S5。两套权重口径（小时数加权 vs 等年权重）的 R2 最大差 < 0.001，结论一致。

S3.7  全样本尾流端元与形状—风况联合模型（表 S14、表 S16）

主稿方法 5.4 的逐台尾流端元在 9 m s⁻¹ 下按 72 个刚性旋转方向逐场重算（171 场终期排布 × 逐场湍流强度 × IEA 10 MW × 高斯尾流，FLORIS 逐台速度），每方向记录逐台速度亏损的第 90 百分位；高损失方向取逐台 p90 亏损最大者，低损失方向取最小者（该口径复核主稿 2.2 的 0.790，见下注）。表 S14 给出 Δp90 的分布摘要与同 A 的相关。本扫描的 η 由逐台速度按参考功率曲线重算（与 FLORIS 场功率同一物理定义），与 wp7a 方向响应曲线 9 m s⁻¹ 档交叉检验最大差 ≤ 1.2%（功率插值口径差异）。

表 S14｜171 场尾流端元（9 m s⁻¹ × 72 方向逐台扫描）摘要与 Δp90—A 相关

| 统计量 | p90 亏损（高损失向） | p90 亏损（低损失向） | Δp90 | η 高损失向 | η 低损失向 | 上游尾流数（高损失向） | 多重尾流比例（高损失向） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中位 | 0.429 | 0.070 | 0.333 | 0.497 | 0.895 | 4.051 | 0.726 |
| 四分位 [25–75] | [0.372, 0.494] | [0.027, 0.123] | [0.281, 0.413] | [0.344, 0.613] | [0.825, 0.952] | [2.603, 7.077] | [0.611, 0.800] |

注：Δp90 = p90_deficit(高损失方向) − p90_deficit(低损失方向)。ρ(Δp90, A) = 0.796（p = 9.8e-39，n = 171，构建时复核；主稿 2.2 引用 0.790）。作为对照，9 m s⁻¹ 方向效率跨度（学长图 2f 替代量）与 A 的 ρ = +0.644。数据文件：output-new/wp4_wake_endmember.csv（清单 8 列）与补算/output/wp4_wake_endmember_full.csv（171×72 全量审计，表 S8a）。

形状—风况联合模型以 log A 为因变量、形状量（S、R2）与风况量（ws、R1）为预测变量（秩 OLS），比较仅形状、仅风况与联合规格，并做随机五折与国家整组留出（LOCO）交叉验证（表 S16）。样本内 R² = 0.775（S + R2_e + ws 规格，主稿写 0.76）；随机五折 0.762；国家整组留出随规格在 0.615–0.708 之间——迁移能力显著低于样本内，用于界定关联的外推边界。

表 S16｜形状—风况联合模型（秩 OLS，y = log A 秩；n = 171）

| 模型规格 | 样本内 R² | 随机五折 R²（10 种子均值） | 国家整组留出 R² |
| --- | --- | --- | --- |
| S + R2_e | 0.693 | 0.683 | 0.615 |
| S + R2_e + ws（主规格） | 0.775 | 0.762 | 0.708 |
| S + R2_e + ws + R1_e | 0.775 | 0.758 | 0.674 |

注：主稿 LOCO 值 0.622 在冻结口径下无法精确复现（对应组合未知），可复现范围为 0.615–0.708，方向一致（整组留出显著低于样本内）。数据文件：output-new/wp5_shape_climate_model.csv（表 S8a）。

S4  建设范式与全圆最优（支撑正文 2.3）

S4.1  六套标准化建设范式的定义（表 S6、图 S1）

表 S6｜六套标准化建设范式的定义（每套 64 台 IEA 10 MW，D = 198 m）

| 范式 | 名称 | 原型匹配场数 | 生成规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S_A | 侧风对齐 | 41 | 行轴垂直于能量加权风向 |
| S_B0 | 约束优先（正北轴） | 36（S_B0/S_B45 合计） | 固定地理轴正北 0° |
| S_B45 | 约束优先（45° 轴） | 同上 | 固定地理轴 45° |
| S_C | 分期扩建 | 100 | 一期核心区 + 沿侧风向扩建 |
| S_D | 风资源梯度 | 24 | 按风功率密度梯度优先选点 |
| S_E | 大间距 | 9 | S_A 布局间距 × 1.25 |

注：原型匹配场数为与各范式形态—间距类别匹配的真实风场数；情境层排布为在原型场址上按规则生成的 64 机位标准模板，最小间距数值见表 S7。

图 S1｜六套标准化建设范式的 64 机位排布示意图（面板 a–f 对应表 S6 的 S_A–S_E；原型场址；每套 64 台 IEA 10 MW，D = 198 m）。红色箭头为风来流方向。图内文字为英文，字体与主稿图 1–4 一致。该图为排布形态示意，情境层最小间距见表 S7，与原型场址间距属不同口径。

除六套范式外，真实建成排布的形态学分类（wp1 局部投影冻结口径）给出五类排布类型：多簇、单簇、带状、规则网格与稀疏（表 S17）。判定顺序为稀疏 → 多簇（连通分量 ≥ 2）→ 带状（pc1_share ≥ 0.85）→ 规则网格（ce_r > 1.8）→ 单簇。旧口径（全样本平均纬度平面）与新口径的转移矩阵表明，旧"带状"类在局部投影下约四成转为"多簇"——局部投影修正了跨纬度比较的扭曲。

表 S17｜真实排布形态学类型分布（171 场，wp1 局部投影冻结口径 vs 旧口径）

| 类型（新口径） | 场数 | 类型（旧口径） | 场数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多簇 multi_cluster | 66 | 带状 belt | 74 |
| 单簇 cluster | 31 | 单簇 cluster | 48 |
| 带状 belt | 29 | 规则网格 rule_grid | 24 |
| 规则网格 rule_grid | 29 | 多簇 multi_cluster | 21 |
| 稀疏 sparse（n_turb < 10） | 16 | 稀疏 sparse | 4 |

注：新旧转移矩阵：旧"带状"74 场 → 新口径带状 24 / 多簇 30 / 规则网格 4 / 单簇 4 / 稀疏 12；旧"多簇"21 场 → 新口径多簇 19。局部投影修正了旧口径平均纬度平面缩放造成的形态漂移；六套范式的形态类别与原型匹配见表 S6。数据文件：补算/output/wp1_geometry_frozen.csv、wp1_type_transition.csv。

S4.2  六范式全圆最优（表 S7）

表 S7｜六套范式在 0°–170° 全圆扫描下的最优结果（相对建成朝向 0° 基线）

| 范式 | 最小间距 | 全圆最优 ΔE 中位 | [5–95%] | ΔE 总量（GWh yr⁻¹） | GWh/GW（走廊 ¦ 其他） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S_A 侧风对齐 | 9.44D | +9.62% | [+0.4, +28.8] | +70,284 | 346 ¦ 482 |
| S_B0 约束轴 0° | 3.33D | −11.70% | — | −52,801 | −362 ¦ — |
| S_B45 约束轴 45° | 3.33D | −11.70% | — | −52,802 | −353 ¦ — |
| S_C 分期扩建 | 5.00D | +0.98% | — | +21,081 | 58 ¦ 148 |
| S_D 风资源梯度 | 4.00D | −5.63% | — | −17,758 | −155 ¦ −116 |
| S_E 大间距 | 11.80D | +10.79% | — | +75,966 | 376 ¦ 520 |

注：走廊 23 场 vs 其他 148 场的 A 中位倍比为 5.5–7.4 倍（逐情景 p < 1×10⁻¹⁰）；六范式场址排序两两 Spearman 相关中位数为 0.96；走廊 A 中位依次为 1.2%、5.3%、5.3%、2.9%、4.6% 和 0.8%。密集排布的绝对响应最强，即使在 11.8D 大间距范式中，走廊响应仍为其他场址的 5.5 倍。

S4.3  机型与年代匹配敏感性（表 S8）

表 S8｜机型与年代匹配敏感性（走廊/其他倍比范围、场址排序一致性）

| 机型口径 | 走廊/其他倍比范围 | 类型匹配 Spearman | 两两 Spearman 中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| nrel_5MW（D = 126 m） | 5.4–6.7× | 0.711 | 0.958（min 0.913） |
| iea_10MW（D = 198 m，基准） | 5.5–7.4× | 0.706 | 0.961（min 0.912） |
| iea_15MW（D = 242 m） | 5.6–7.4× | 0.709 | 0.963（min 0.913） |
| 年代匹配（各场建设年代机型） | 5.1–6.8× | 0.718 | 0.955 |

注：类型匹配 Spearman 为各机型口径下范式均值 A 与真实排布 A（iea_10MW 口径）的相关。能量加权风向 θ_energy 与基准的差：iea_10MW 中位 0.00°（P90 0.0°）、iea_15MW 中位 0.12°（P90 0.7°）。年代匹配口径机型分布为 nrel_5MW 99 场、iea_10MW 44 场、iea_15MW 28 场（未知年份按 iea_10MW）。

S4.4  气候与范式的方差分解（表 S9）

表 S9｜六情景响应的方差分解（171 场 × 6 情境，η²）

| 因素 | 解释方差份额 |
| --- | --- |
| 场址气候主效应（风速与风向） | 60.72% |
| 建设范式主效应 | 19.27% |
| 气候 × 范式交互 | 20.01% |

注：包含风速与风向的场址气候主效应解释 60.7% 的响应方差，但该项为混合气候项（含风速与风向的联合作用），不应被单独解释为风向因果贡献。均匀风向负对照使 A 降为 0（表 S4 C3），说明非均匀风向组织是形成模型化朝向响应的必要条件。机读版：output-new/wp5c_variance_decomposition.csv（表 S8a）。

S5  方向性走廊与项目级平行反事实（支撑正文 2.4）

S5.1  空间筛查模型的整组留出（表 S10）

表 S10｜整组留出验证（物理走廊整组留出 / 国家整组留出）

| 评价目标 | AUC | Spearman 秩相关 | 前四分位捕获率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范式均值 A（简化筛查模型） | 0.628 | 0.415 | 35.7% |
| 真实排布 A（同一模型） | 0.498 | 0.087 | 31.0% |

注：统计模型预测值相对两种标签的 Spearman 相关为 0.680（范式均值 A）与 0.609（真实 A）。管线设计目标（AUC ≥ 0.75、前 25% 捕获 ≥ 50%）未达到——整走廊留出仅用于界定简化筛查模型的外推边界，不评价六范式或真实排布直接复算的准确性；候选地图不能替代未知项目的直接方向响应计算。C3 均匀风向负对照：农场与格点 max|A| = 0 pp（通过 ≤ 0.1 pp 验收红线）。角度分辨率敏感性（5°→1°）：|ΔA| p50 = 0.005、p95 = 0.058 pp（通过 ≤ 0.3 pp 红线）。

S5.2  项目级平行反事实（表 S11）

项目级分析纳入机组数不少于 10 的 155 个已建项目，以统一 IEA 10 MW 机型计算并按项目机组数换算容量，总覆盖 149.2 GW。三类情景均以建成排布在 0° 基线的年发电量为参照，使用 2014–2019 年选择最优朝向，并在 2020–2024 年逐年样本外评价。

表 S11｜S1/S2/S3 平行反事实：走廊（20 项目，11.28 GW = 7.6% 装机）与其他海域对比

| 情景 | 全样本中位 | 走廊中位 | 其他中位 | 走廊 [5–95%] | 其他 [5–95%] | 走廊 ΔE（GWh，占全样本） | GWh/GW 走廊 vs 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 仅校正朝向 | +0.5% | +2.77% | +0.40% | [+0.61, +7.45] | [+0.00, +2.19] | 995（28.6%） | 88 vs 18 |
| S2 匹配模板重排 | +1.6% | −1.36% | +2.28% | [−27.02, +12.25] | [−16.59, +22.38] | −626（−3.9%） | −56 vs 120 |
| S3 六模板择优 | +10.8% | +10.37% | +10.86% | [+1.51, +25.67] | [+1.46, +29.81] | 4,244（5.6%） | 376 vs 520 |

注：全样本 ΔE 为 S1 3,474 / S2 15,889 / S3 75,966 GWh yr⁻¹。S3 下增益超过 5% 的项目占比走廊 80.0% vs 其他 88.1%，超过 10% 为 60.0% vs 56.3%。S2 与 S3 是相对同一建成基线的平行、非嵌套反事实，其候选集中不必包含真实排布或 S1 解，因此相对建成基线可以为负；这些结果称为发电变化，而不预设为可避免损失。S3 未显式施加租区面积、海缆、排除区和成本约束，解释为标准模板库内的无约束上界。

为把"模板替换后朝向仍保有价值"从范式级证据升级为项目级硬证据，按学长清单P2-1 计算六种模板下最优朝向相对旋转平均的年发电量差（表 S18）：场址气候 × 64 机位标准模板的 E(θ) 曲线（wp5c 交叉仿真，kWh/台·年）取 max − mean，再按项目机组数换算。交叉检验：pct_orientation 与 wp5c A 逐格最大差 0.011 pp。即便在最宽松的 11.8D 大间距模板下，朝向自由度仍保留可测的项目级价值，且集中在走廊。

表 S18｜模板替换下的项目级朝向价值（155 项目 × 六模板；dE = 最优朝向 − 旋转平均）

| 模板（间距） | dE 中位（GWh yr⁻¹） | dE 合计（GWh yr⁻¹） | pct 中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| S_A 侧风对齐（9.44D） | 0.008 | 1.96 | 0.22% |
| S_B0 约束轴 0°（3.33D） | 0.021 | 6.86 | 0.83% |
| S_B45 约束轴 45°（3.33D） | 0.021 | 6.86 | 0.83% |
| S_C 分期扩建（5.00D） | 0.018 | 4.63 | 0.54% |
| S_D 风资源梯度（4.00D） | 0.022 | 6.64 | 0.78% |
| S_E 大间距（11.80D） | 0.006 | 1.37 | 0.15% |

注：S_E（11.8D 大间距）下走廊 20 项目 pct 中位 0.86% vs 其他 135 项目 0.14%（约 6×；正文"仍为其他海域 5.5 倍"为范式级 A 中位口径 0.82%/0.15%）。全部 155 项目在 S_E 下合计 1.37 GWh yr⁻¹。dE 为相对旋转平均的差值口径（max − mean），与表 S7 的相对建成 0° 基线口径不同。数据文件：output-new/wp7e_orientation_value_by_template.csv（155×6 行，表 S8a）。

S5.3  分走廊区域结果（表 S12）

表 S12｜分走廊区域结果（n ≥ 10 口径，155 项目、149.2 GW）

| 走廊 / 区域 | 项目数 | 装机（GW） | S1 中位 | S2 中位 | S3 中位 | ΔE S1（GWh） | ΔE S2（GWh） | ΔE S3（GWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台湾海峡 | 8 | 6.13 | +2.92% | +2.47% | +15.36% | 659.3 | 216.7 | 2,714.4 |
| 越南 | 12 | 5.15 | +1.58% | −5.66% | +8.30% | 335.9 | −843.2 | 1,529.4 |
| 其他海域 | 135 | 137.87 | +0.40% | +2.28% | +10.86% | 2,478.9 | 16,515.3 | 71,722.4 |

注：仅校正朝向的 S1 收益明显集中于走廊（28.6% 的新增电量来自 7.6% 的装机）；标准模板替换（S2）和六模板择优（S3）同时改变间距与几何，结果并不在走廊内集中。规划含义因而是有选择地保留方向自由度，并在具体租区和工程约束下复核，而不是对全球海上风电施加统一的朝向增益率。

S6  敏感性分析可视化

S6.0  敏感性分析总览（表 S6a）

表 S6a 以一行一条的方式汇总全文执行过的全部敏感性检验：改动什么、如何改动、结果如何变化、结论是否稳健。各检验的细节与图/表见"出处"列。

表 S6a｜敏感性分析总览（一行一条）

| 维度 | 测试方式 | 结果 | 稳健性 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录长度 | 主判据 ≥5 年放宽到 ≥3 年 | 4/108（3.7%）→ 5/146（3.4%）；两组 G 累积分布几乎重合 | 稳健 | 图 S3a、表 S1 |
| 机型口径 | NREL 5 MW / IEA 10 MW（基准）/ IEA 15 MW / 年代匹配 | 走廊/其他 A 倍比 5.1–7.4×；场址排序两两 Spearman 中位 ≥0.955 | 稳健 | 表 S8、图 S3b |
| 风速—风向耦合 | C1：保留各自边际、去除耦合 | A：1.09% → 0.75%（−30.9%） | 耦合贡献约三成 | 表 S4、图 S3c |
| 风向均匀化 | C3：仅把风向改为均匀 | A 严格为 0；max¦A¦ = 0 pp（≤0.1 pp 红线通过） | 非均匀风向为必要条件 | 表 S4、表 S10 注 |
| 风速边际统一 | C2：C1 基础上统一风速边际 | A：0.75% → 0.72% | 耦合效应并非主要来自风速边际 | 表 S4 |
| 角度分辨率 | 5° → 1°（候选地图与农场） | ¦ΔA¦ p50 = 0.005、p95 = 0.058 pp（≤0.3 pp 红线通过） | 稳健 | 表 S10 注 |
| 尾流湍流模型 | gauss / crespo_hernandez / sosfs 对照 | 场址排序与结论一致，未改变任何结论 | 稳健 | S1.2、S1.4 |
| 整组留出 | 物理走廊 / 国家整组排除（筛查模型） | 范式均值 A 目标 AUC 0.628 vs 真实排布 A 目标 0.498；前四分位捕获率 35.7% vs 31.0% | 外推边界受限（正文披露） | 表 S10 |
| 高响应计数 | 现行管线 27/171 vs 旧管线 29/167 | 共同 167 场 Spearman 0.983；差异仅发生在阈值边缘 2 场（F90、F145） | 稳健 | S7 边界第 1 条 |

注：表中的"红线"为管线的接受标准（0.1 pp / 0.3 pp），不是统计显著性的替代品；整组留出行的 AUC 为空间筛查模型的外推诊断（正文 2.4 与表 S10），与项目级直接复算的准确性无关。

图 S3 汇总四个维度的敏感性证据。(a) 记录长度敏感性：将主判据从至少 5 年放宽到至少 3 年，越线判定由 4/108（3.7%）变为 5/146（3.4%），两组 G 的累积分布几乎重合，结论对记录长度阈值不敏感。(b) 机型口径敏感性（表 S8）：走廊/其他响应倍比在 NREL 5 MW、IEA 10 MW（基准）、IEA 15 MW 与年代匹配口径下均保持 5.1–7.4 倍，机型口径不改变走廊强化的结论。(c) 受控气候反事实（表 S4）：风速—风向解耦使 A 下降约三成，风向均匀化使 A 严格为 0——非均匀风向结构是产生模型化朝向响应的必要条件。(d) 风速窗口机制分解（5.8 节补算，5 个越线场；边缘场 F160 见本图注）：最优相位相对平均风向的可恢复能量以 7–10 m s⁻¹ 部分负荷窗口为主（57%–69%），15–25 m s⁻¹ 额定区贡献约 0，即功率曲线在部分负荷区完成能量转化；该诊断独立组合风向频率与风速边际，不与逐时联合气象的 G 作同口径数值比较。

图 S3｜敏感性分析可视化（图内文字为英文，字体与主稿图 1–4 一致）。(a) G 累积分布：n ≥ 5 主判据（n = 108）与 3 ≤ n < 5 附加样本（n = 38），红星为 5 个越线场（v6 权威口径）。(b) 机型口径敏感性：走廊/其他 A 倍比的六范式区间（表 S8）。(c) 受控气候反事实 C0–C3 的 A（表 S4）。(d) 5 个越线场最优相位相对平均风向的可恢复能量按风速窗口分解（5.8 节补算，口径 B），场后标注可恢复百分比。边缘场 F160（比值 0.96）同法诊断的可恢复能量为 +0.54%，六场中最小，与其不越线自洽。

S7  统计口径与诚实边界

• 高响应场数：正文统一使用 27/171（iea_10MW 统一机型 + 逐场湍流强度，当前冻结管线）。另一代口径 29/167 出自统一 nrel_5MW 的旧管线；两代 A 在共同 167 场上的 Spearman 相关为 0.983，差异只发生在阈值边缘的 2 个场（F90 5.56→4.81、F145 6.75→4.83），管线升级未改变任何结论。

• 走廊口径：物理走廊 23 场（越南季风海岸、中国东南湾口、亚得里亚海—塔兰托湾、丹麦海峡）；项目级分析因机组数 ≥ 10 要求对应 20 个项目。留出验证按整走廊或整国家成组排除，避免同走廊样本泄漏。

• 相位几何代理：排布主轴角仅用于描述总体对齐，其边际分布不证明排布方向与风况相互独立，更不用于识别岸线、航道、海缆或租区约束的因果作用。

• 整走廊留出以真实排布 A 为目标时 AUC = 0.498，接近随机：简化筛查模型的外推能力有限，正文据此将其限定为外推边界界定工具，而非项目级决策依据。

• 受控气候反事实（C0–C3）与固定风速端元均为模型内诊断，衡量受控仿真中的敏感性，不是运行观测中的独立因果效应。

• 走廊在 S2 中的中位发电变化为负（−1.36%）：建成排布优于范式标准化重排，该结果如实报告为“发电变化”而非“可避免损失”；走廊剩余空间已主要经 S1 兑现（28.6%）。

• 数据与代码：支撑各图的场级与风场—年派生数据、方向响应曲线、整组留出预测及绘图脚本将在论文接收时存入具有持久标识符的公共仓库，并提供从正文数字到冻结派生数据和计算步骤的溯源表（与主稿“数据可用性”“代码可用性”一致）。

S7.1  假设账本与影响判定（表 S7a）

每一处计算都建立在若干选择之上。表 S7a 以账本形式逐条列出这些选择、选择理由、"若不成立会影响什么"，以及受影响最大的结论。"影响方向"列给出（或）为负（或）即假设放宽时该结论的方向性变化，便于读者快速判断哪些数字最依赖建模选择。

表 S7a｜假设账本（含"若不成立的影响"）

| # | 假设 / 选择 | 为何如此选择 | 若不成立的影响 | 受影响最大的结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 朝向变化＝整片阵列绕质心的刚性旋转（不改机位与两两距离，无单机偏航、无运行期尾流控制） | 隔离"朝向"这一自由度；与现行机组级控制的证据分开 | 实际混合控制会改变增益的量级与符号，集中化收益可能被低估或高估 | 2.1 越线项目（表 S1、S1.6 算例）与 2.2 机制 |
| H2 | 统一 IEA 10 MW 参考机型（含统一功率/推力/电气损耗） | 使 171 个场址的排布与风况差异可比 | 场际实测机型不同；表 S8 已检验 3 种机型与年代匹配口径 | 2.2–2.4 与表 S6–S9 |
| H3 | ERA5 100 m 再分析作为统一气候源 | 全球一致、公开可复现 | 区域重新分析偏差；主稿[16]给出偏差边界 | A 与 G 的绝对量级（2.2、2.3） |
| H4 | θ* 以 1981–2010 气候冻结，2014–2024 天气只做样本外回测 | 模拟"建设前选角、运营期兑现"的真实决策顺序 | 若气候漂移显著，事前最优会偏离事后最优；已用 E(θ*)/E(max) ≥ 0.996 核查无漂移（wp9g） | 2.1 越线与 2.4 项目级反事实 |
| H5 | S3（六模板择优）未显式施加租区面积、海缆、排除区与成本约束 | 界定标准模板库内的技术潜力上界 | 工程化成本会改变取舍；结果不解释为"可避免损失"标题 | 2.4 与表 S11、S12 |
| H6 | 机位几何、容量与面积采用公开数据集（15,106 台） | 唯一覆盖全球建成项目的可公开数据源 | 个别项目机位近似：误读真实几何与朝向 | 2.1、图 S2 |
| H7 | 功率曲线按满完好状态（无检修停机、限功率、结冰等运行损失） | 与统一机型口径一致，隔离排布效应 | 实际可用性会降低绝对发电量；以相对增益为主的口径受影响较小 | 表 S7 中位与绝对 ΔE（2.3、2.4） |
| H8 | 湍流强度与尾流强度场级统一口径计算 | 使各场可比较；gauss / crespo / sosfs 对照未改变结论 | 场际湍流差异可能影响个别场排序 | 表 S3、S5 |
| H9 | 方向—风速概率以 5° 扇区与联合频率表示（ERA5 逐时积分） | 计算可行性；5°→1° 分辨率检验通过（表 S10 注） | 更高分辨率会微调 A 的量级（≤0.058 pp） | 2.2 的幅度与分布 |
| H10 | 越线（G > SD(MS)）为描述性统计，不作"朝向比风速更重要"的全球因果声明 | 判据只比较同场两类量级，不比较跨场重要性 | 若误读为因果比较会造成方向性误导 | 2.1 表述与摘要 |
| H11 | 再分析—FLORIS 查表积分（方向—风速分箱预计算）替代逐机位逐时在线尾流 | 计算可行；数值精度检查通过 | 查表与在线求解的残差会在个别极端阵风情形放大 | 全链（界定量级） |

注："若不成立的影响"列仅为定性方向性提示，不含确定性定量；与主稿"局限"一节互补。H4 的一致性断言与 H5 的上界解释分别在 wp9g 报告与表 S11 注中有定量支持。

S8  数据、代码与可复现性

本节给出从输入数据到本文全部表/图的复现线索。表 S8a 列出 25 个关键冻结文件：输入数据（data/ 目录）、管线中间量（补算/output/ 与四场景分解目录）以及最终统计表。表中 SHA-256 为该文件的完整指纹（构建时程序化重算，绝不手写）；文件一经冻结即未再改动，任何数字若与本内容不符，可由指纹定位到文件级。全部计算脚本（各 wp* 与四场景分解脚本、图件构建脚本）与逐行导出的 CSV/PNG 将在论文接收后随数据可用性声明公开，并附正文数字 → 派生数据 → 计算步骤的完整溯源表。

复现顺序：data/task0/ 输入 → wp1 几何 → wp2c 范式 → wp3 气候联合分布与权重数组 W → wp4c 尾流查表 → wp4 端元（Δp90）→ wp5c 交叉仿真（范式、格点、方差分解）→ wp6 谐波重构 → wp7a 方向响应曲线（A、θ*）→ wp7e 项目级朝向价值 → 四场景分解（Shapley，MS，v6 权威口径）→ wp9c 场级诊断 → wp9g 风速窗口 → orientation_gain 逐年增益 → 图 1–4 与图 S1–S3、表 S1–S18。

表 S8a｜冻结数据文件指纹（SHA-256，构建时程序化计算）

| 文件 | 内容 | 规模 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| data/task0/farms_master.csv | 171 场主数据（机位/容量/面积/水深） | 11 kB | b0693079d816498ba7ccff2e1fff9621a3adc780a53645e0b9de7cee09a1ba1e |
| data/task0/turbines_by_year.csv | 逐年累计投运（风场—年样本定义） | 5.6 MB | 09e928c7b80af8d245b05b332ac816ce348ae52c4a5c6e1b960bcfcb22fa0157 |
| data/task0/layout_geometry.csv | 场级几何汇总（质心/主轴/簇团） | 75 kB | 37ef4d20c648ed4547390a605fe5c6ca5b7bdf4a2e33f4599a44c207e223088b |
| data/task0/iea_10MW.yaml | IEA 10 MW 参考机组（D = 198 m） | 2 kB | a21827f3b9da74c5b80dfa6c4fbbafd876b048d8fa9ec64f8c75bd57f4ed34cf |
| 补算/output/wp1_geometry_frozen.csv | 冻结几何指标（间距 S 等） | 19 kB | 7e02d7fb4907c9ab5f9f48b65c005315875828a071eab2dfe3ff67d83cd4b23c |
| 补算/output/wp2c_paradigm_layouts.csv | 六范式 64 机位模板排布 | 9 kB | e7cb55c303a921c983d5b0ac9c4246aea1b4845c3efe4dbdf499549273272d60 |
| 补算/output/wp3_climate_joint.npz | ERA5 场级风速—风向联合分布 | 2.0 MB | b67c408966edfaef71a6e3e380d717c08278c205d6dc036bddc0251e7266b59b |
| 补算/output/wp4c_wake_lookup.npz | 方向—风速分箱尾流预计算查表 | 66 kB | 129a59e6726756d07737accca7d63c8212567435ca8f51917fbb2d18c96ede44 |
| 补算/output/wp7a_real_curves.npz | 场级方向响应曲线（A、θ*、E_y） | 1.1 MB | 61ce02522bfd78dbce9569fca88e1ea86350ea9df482b2be9fd4194f88714e3c |
| 补算/output/wp9c_farm_metrics.csv | 场级诊断指标（R1/R2/S/A_real） | 46 kB | 0b73f4da71314f5da5d6b09143d97c136e72fea851214381b19381893815fc3b |
| 补算/output/orientation_gain.csv | 逐场—年再定向增益（越线判据输入） | 30 kB | 5ba43766f774d98b8ebb853e4d33525578c77d47ff86f89d75f8d1287596b1a4 |
| 四场景风速风向分解贡献/output/four_scenario_farm_summary_AUTHORITATIVE.csv | 二因素 Shapley 分解（v6 权威口径，P0-1 裁决） | 33 kB | cd29ee90f41ab36aa368a58565238e645ce8e83eb038ba018fac3af6381c8d4c |
| 补算/output/wp9g_windwindow_diagnosis.csv | 逐场风速窗口机制分解（6 场含边缘场 F160） | 1 kB | ca4c651e3455c63fdf5ebf59dbd5781fe28515f72c45b6f5b22dc7c5432a25e9 |
| 补算/output/wp7c_scenario_table.csv | S1/S2/S3 平行反事实（项目级）汇总 | 94 kB | f345255602fbc7ae10a8cfefe6d09d5d3e7813d6206fb1485e06a281a6e3ff48 |
| 补算/output/task1_corridor_grid.csv | 1,446 格点筛查表（走廊诊断） | 42 kB | ba0403073982dd816e3e352e815fa107121c7e70b5e4f69cbfea707727210f33 |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp1_geometry_frozen.csv | 冻结几何指标落盘（P0-2） | 19 kB | 7e02d7fb4907c9ab5f9f48b65c005315875828a071eab2dfe3ff67d83cd4b23c |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp3_climate_weights.npz | 风频权重数组 W (171×18×72)（P1-1） | 354 kB | 6d118ca2aa10124a7352b85952ef83fb7fa80544fb5a40f5a7d3cb8344d28d1d |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp3_farm_concentration.csv | R1/R2 两口径 171 场全量（P1-1） | 14 kB | b8a84902a96e1e6402b1b12c971db3f68e702dbbe38553264193262c9a57dd86 |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp4_wake_endmember.csv | Δp90 尾流端元（P1-3） | 23 kB | 1d887ebcea953025704791fd7f469cefcd6d1d16e155a4fc2a042d75c9c81cc7 |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp5_shape_climate_model.csv | 联合模型 R²（样本内/五折/LOCO）（P1-6） | 0 kB | fe83c8b20b381579e70037ac33074b0e6b3212df5d7f6ff71924582adca0634b |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp5c_variance_decomposition.csv | 方差分解机读表（P1-7） | 0 kB | e8b011ded2cf86e14117400bc6a70b27bf0431f67131d8a1673534784dc0c100 |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp6_harmonic_reconstruction.csv | 谐波重构 171 场全表（P1-5） | 11 kB | fa75b510329048979ea282d6571dd7e36d03e589e600048a99ef7bc2e121898a |
| 结论三、四重算结果/output-new/wp7e_orientation_value_by_template.csv | 模板替换下项目级朝向价值（P2-1） | 37 kB | 202e4d16dee00ac0ed3d18521438f807b565ce7807e56d2139c525aedd27b5fe |
| 补算/output/wp4_wake_endmember_full.csv | Δp90 全量审计（171×72）（P1-3） | 1.2 MB | e0f1e046f9ff56bd15a4749de8618f81e6735e5c11f6144ec8961c87f452bf51 |

注：SHA-256 为文件完整 64 位十六进制指纹（本脚本构建时程序化计算）。目录路径相对仓库根目录。v5 派生的旧汇总表已按重算回执删除，正文数字一律以 v6 权威表（AUTHORITATIVE）为准。ERA5 原始栅格（逐时风场重投影后）体量约 3 TB，未列入；其下载与处理脚本与统计文件一并公开。

补充参考文献（Supplementary References）

编号 S1–S4 与主稿参考文献编号对应，完整著录见主稿参考文献列表；S5、S6 为本补充信息新增。

[S1] 主稿参考文献[14]：全球公开海上风机机位数据集。Zhang T, Tian B, Sengupta D, Zhang L, Si Y. Global offshore wind turbine dataset. Sci Data. 2021;8:191. https://doi.org/10.1038/s41597-021-00982-z

[S2] 主稿参考文献[15]：ERA5 全球再分析。Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. The ERA5 global reanalysis. Q J R Meteorol Soc. 2020;146:1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803

[S3] 主稿参考文献[16]：再分析风模拟的区域偏差。Gruber K, Regner P, Wehrle S, Zeyringer M, Schmidt J. Towards global validation of wind power simulations: A multi-country assessment of wind power simulation from MERRA-2 and ERA-5 reanalyses bias-corrected with the Global Wind Atlas. Energy. 2022;238:121520. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121520

[S4] 主稿参考文献[17]：高斯尾流模型。Bastankhah M, Porté-Agel F. A new analytical model for wind-turbine wakes. Renew Energy. 2014;70:116–123. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.01.002

[S5] NREL. FLORIS Version 4.6 [Computer software]. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. https://github.com/NREL/floris

[S6] Bortolotti P, Tarres HC, Dykes K, et al. IEA Wind TCP Task 37: Systems Engineering in Wind Energy – WP2.1 Reference Wind Turbines. Technical Report NREL/TP-5000-73492. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory; 2019.